СОДЕРЖАНИЕ

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ серии PS/PM

- ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ серии PS/PM

Индуктивные бесконтактные выключатели надежны и просты в эксплуатации. Могут работать при воздействии шумов, света, диэлектрической пыли и жидкостей, например, машинного масла. Имеют четко очерченную активную зону.

При попадании в активную зону датчика любого металлического предмета, происходит изменение логического состояния выходного коммутирующего элемента датчика, в качестве которого может использоваться PNP или NPN транзистор или тиристор (при работе датчика на переменном токе).

Все модели имеют светодиодный индикатор состояния, что обеспечивает контроль работоспособности, оперативность настройки и ремонта оборудования.

Конструктивно все модели делятся на два типа: цилиндрические (PM) и прямоугольные (PS).

- Обозначение

| Цилиндрический тип | Прямоугольный тип |
| --- | --- |
| PM – 12 04 – N B – S – M12 1 2 3 4 5 6 7 | PS – 04 – N B – V – PG 1 2 3 4 5 6 |
| 1. Тип: PM = цилиндрический тип. 2. Диаметр корпуса: 08 = М8х1.0 18 = М18х1.0 12 = М12х1.0 30 = М30х1.0 3. Расстояние срабатывания: 02 = 2.0 мм 10 = 10.0 мм 05 = 5.0 мм 15 = 15.0 мм 4. Тип выхода: N = NPN транзистор P = PNP транзистор S = симистор (SCR) 5. Состояние выхода: нет = Н.О. (нормально открытый) В = Н.З. (нормально закрытый) 6. Длина корпуса: нет = стандартная S = укороченная 7. Способ подключения: нет = кабель М12 = разъем с резьбой М12 PG = кабель со штуцером М8 | 1. Тип: PS = прямоугольный тип PP = плоский тип. PL = удлиненный тип. BS = миниатюрный. 2. Расстояние срабатывания: 04 = 4.0 мм 10 = 10.0 мм 05 = 5.0 мм 15 = 15.0 мм 3. Тип выхода: N = NPN транзистор P = PNP транзистор 4. Состояние выхода: нет = Н.О. (нормально открытый) В = Н.З. (нормально закрытый) 5. Компоновка: V = вертикальная нет = горизонтальная 7. Способ подключения: нет = кабель PG = кабель со штуцером М8 |

- Схемы подключения

4.7K

Коричневый

нагрузка

+10…30В DC

0В

Черный

Синий

NPN

PNP

4.7K

Коричневый

нагрузка

Черный

Синий

+10…30В DC

SCR

Коричневый

нагрузка



90…250 B AC

Синий



- Общие технические характеристики

| Тип по питанию | DC тип (постоянный ток) | АC тип (переменный ток) |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 10…30В DC; пульсации < 20% | 90…250В АС, 50/60 Гц. |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | 150 мА макс. | 100 мА макс. |
| Потребляемый ток | < 10 мА | < 2 мА |
| Ток утечки | < 0.8 мА | < 4 мА |
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки | Защита от бросков напряжения |
| Гистерезис | <10 % |  |
| Подключение | кабель (2 провода х 2м) | кабель (2 провода х 2м) |
| Цвет лицевой поверхности | NPN: красный; PNP: зеленый | Синий |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |  |
| Класс защиты | IP-67 |  |

- Рекомендации по питанию датчиков

Для питания индуктивных датчиков (DC типа) необходимо использовать постоянное отфильтрованное напряжение с допустимой пульсацией не более 20 %

- Датчики прямоугольного типа

| Размеры | Модель | Выход | Расстояние срабатывания, мм | Установка заподлицо | Компоновка | Напряжение питания | Частота срабатывания, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LS-04N-V | NPN | 4.0 | Нет | Верти-кальн. | 10 …30 В DC | 2 |
|  | LS-04P-V | PNP |  |  |  |  |  |
|  | LS-04N | NPN |  |  | Гориз. |  |  |
|  | LS-04P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | SP-05N | NPN | 5.0 | Нет | Верти-кальн. |  | 0.8 |
|  | SP-05P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | BS-02N | NPN | 2.0 | Да | Верти-кальн. |  | 2 |
|  | BS-02P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | BS-04N | NPN | 4.0 | Нет |  |  |  |
|  | BS-04P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | PP-05N | NPN | 5.0 | Да | Верти-кальн. |  | 0.8 |
|  | PP-05P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | PP-08N | NPN | 8.0 | Нет |  |  |  |
|  | PP-08P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | PS-04N-V | NPN | 4.0 | Нет | Верти-кальн. |  | 2 |
|  | PS-04P-V | PNP |  |  |  |  |  |
|  | PS-04N | NPN | 4.0 |  | Гориз. |  |  |
|  | PS-04P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | PS-05N | NPN | 5.0 | Да | Гориз. |  | 0.8 |
|  | PS-05P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | PS-08N | NPN | 8.0 | Нет |  |  |  |
|  | PS-08P | PNP |  |  |  |  |  |

|  | PL-05N | NPN | 5.0 | Да | Гориз. | 10 …30 В DC | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PL-05P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | PL-08N | NPN | 8.0 | Нет |  |  |  |
|  | PL-08P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | PS-10N | NPN | 10.0 | Да | Гориз. |  | 0.5 |
|  | PS-10P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | PS-15N | NPN | 15.0 | Нет |  |  |  |
|  | PS-15P | PNP |  |  |  |  |  |
|  | PS-10S | SCR | 10.0 | Да | Гориз. | 90 … 250 B AC | 0.02 |
|  | PS-10S | SCR | 15.0 | Нет |  |  |  |

- Датчики цилиндрического типа М8/М12

| Размеры | Модель | Выход | Расстояние срабатывания, мм | Установка заподлицо | Состояние выхода | Напряжение питания | Частота срабатывания, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM08-01N | NPN | 1.0 | Да | Н.О. | 10 …30 В DC | 2.5 |
|  | PM08-01NB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM08-01P | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM08-01PB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM08-02N | NPN | 2.0 | Нет | Н.О. |  | 2.5 |
|  | PM08-02NB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM08-02P | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM08-02PB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM12-02N-S | NPN | 2.0 | Да | Н.О. |  | 2.5 |
|  | PM12-02NB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM12-02P-S | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM12-02PB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM12-04N-S | NPN | 4.0 | Нет | Н.О. | 10 …30 В DC | 2.5 |
|  | PM12-04NB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM12-04P-S | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM12-04PB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM12-02N | NPN | 2.0 | Да | Н.О. |  | 2.5 |
|  | PM12-02NB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM12-02P | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM12-02PB |  |  |  | Н.З. |  |  |

|  | PM12-04N | NPN | 4.0 | Нет | Н.О. |  | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM12-04NB | PNP |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM12-04P | NPN |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM12-04PB | PNP |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM12-02S | SCR | 2.0 | Да | Н.О. | 90 … 250 B AC | 2.5 |
|  | PM12-02SB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM12-04S | SCR | 4.0 | Нет | Н.О. |  | 2.5 |
|  | PM12-04SB |  |  |  | Н.З. |  |  |

- Датчики цилиндрического типа М18

| Размеры | Модель | Выход | Расстояние срабатывания, мм | Установка заподлицо | Состояние выхода | Напряжение питания | Частота срабатывания, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM18-05N-S | NPN | 5.0 | Да | Н.О. | 10 …30 В DC | 0.8 |
|  | PM18-05NB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM18-05P-S | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM18-05PB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM18-08N-S | NPN | 8.0 | Нет | Н.О. |  | 0.8 |
|  | PM18-08NB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM18-08P-S | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM18-08PB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM18-05N | NPN | 5.0 | Да | Н.О. |  | 0.8 |
|  | PM18-05NB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM18-05P | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM18-05PB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM18-08N | NPN | 8.0 | Нет | Н.О. |  | 0.8 |
|  | PM18-08NB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM18-08P | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM18-08PB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM18-08N-P | NPN | 8.0 | Нет | Н.О. |  | 0.8 |
|  | PM18-08NB-P |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM18-08P-P | PNP |  |  | Н.О. |  | 0.8 |
|  | PM18-08PB-P |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM18-08S-P | SCR |  |  | Н.О. |  | 0.02 |
|  | PM18-08SB-P |  |  |  | Н.З. |  |  |

|  | PM18-05S | SCR | 5.0 | Да | Н.О. | 90 … 250 B AC | 0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM18-05SB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM18-08S | SCR | 8.0 | Нет | Н.О. |  | 0.02 |
|  | PM18-08SB |  |  |  | Н.З. |  |  |

- Датчики цилиндрического типа М30

| Размеры | Модель | Выход | Расстояние срабатывания, мм | Установка заподлицо | Состояние выхода | Напряжение питания | Частота срабатывания, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM30-10N-S | NPN | 10.0 | Да | Н.О. | 10 …30 В DC | 0.5 |
|  | PM30-10NB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM30-10P-S | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM30-10PB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM30-15N-S | NPN | 15.0 | Нет | Н.О. |  | 0.5 |
|  | PM30-15NB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM30-15P-S | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM30-15PB-S |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM30-10N | NPN | 10.0 | Да | Н.О. |  | 0.5 |
|  | PM30-10NB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM30-10P | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM30-10PB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM30-15N | NPN | 15.0 | Нет | Н.О. |  | 0.5 |
|  | PM30-15NB |  |  |  | Н.З. |  |  |
|  | PM30-15P | PNP |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM30-15PB |  |  |  | Н.З. |  |  |

|  | PM30-10S | SCR | 10.0 | Да | Н.О. | 90 … 250 B AC | 0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM30-10SB |  |  |  | Н.О. |  |  |
|  | PM30-15S | SCR | 15.0 | Нет | Н.О. |  | 0.02 |
|  | PM30-15SB |  |  |  | Н.О. |  |  |

- Размеры кронштейнов

- Комбинированные схемы включения с логикой "И" и "ИЛИ"

И

ИЛИ

+   -

- Особенности работы индуктивных датчиков

- Свойства объекта

Оптимальные размеры объекта (пластины) – не менее величины диаметра датчика.

При использовании отличных от стали материалов почти всегда получаются меньшие расстояния срабатывания (Sn): хром и никель = 0.9Sn; латунь = 0.5Sn; алюминий и медь = 0.4Sn.

Для металлической фольги и измерительных пластин в специальном исполнении требуются контрольные измерения.

Объектом могут служить отдельные фрагменты оборудования – зубья шестерен, кулачки, ползуны и прочее.

- Гистерезис

Гистерезис

Расстояние срабатывания при приближении объекта к датчику

Расстояние срабатывания при удалении объекта от датчика

Для всех коммутирующих датчиков необходим гистерезис для устранения дребезга выходов. У индуктивных выключателей гистерезис получается от разности рабочих расстояний до объекта при приближении и удалении измерительной пластины и составляет ок. 10% от номинального расстояния срабатывания.

- Частота переключения

Время включения должно быть в два раза меньше времени выключения.

- Особенности монтажа индуктивных датчиков

Датчики при монтаже не заподлицо обеспечивают наибольшее расстояние срабатывания. При этом в окружающем металле требуется наличие минимальной выемки. При этом: боковой промежуток  = диаметру датчика, глубина = удвоенному номинальному расстоянию срабатывания.

Смонтированные близко друг к другу датчики взаимно влияют друг на друга, поэтому необходимо соблюдать минимальные расстояния.

Не рекомендуется применять выключатели с незащищенным кабелем в агрессивной среде и СОЖ, некоторые виды которых вызывают отвердевание поливинилхлоридной оболочки кабеля.